1. HAMBA (hamba number) RÖNTGENÜLESVÕTE

LÜHINIMETUS PILDIPANGAS:  HAMMAS 11...85

Selgitus lühinimetusele:

Sõna "hammas" järele märgitakse hamba number, millest on teostatud ülesvõte.

Esimene number „1-4“ tähistab jäävhambaid, esimene number „5-8“ tähistab piimahambaid.

SISSEJUHATUS

Röntgenograafia on röntgenkiirgust kasutav kuvamismeetod, mis võimaldab saada projektsioonkujutise uuritavast piirkonnast.

Hamba röntgenülesvõte teostatakse hambaravi eelselt raviprotseduuri planeerimiseks või raviprotseduuri käigus. Ülesvõtte/kordusülesvõtete vajaduse otsustab raviarst.

SAATEKIRI

Hamba röntgenülesvõtte teostamiseks radioloogia osakonnas on vajalik saatekiri, millel on märgitud uuritav hammas. Hambaarsti kabinetis teostatavale uuringule ei ole saatekiri vajalik.

NÄIDUSTUS

1. Hambajuurte asendi hindamine, hamba anatoomia hindamine

2. Periapikaalne põletik

3. Karioosse kahjustuse hindamine

4. Endodontiline ravi võimaluse hindamine

5. Kirurgilise raviprotseduuri eelne hindamine

6. Ravietappide hindamine.

VASTUNÄIDUSTUS

Pole teada.

UURINGU TEOSTAMINE

• Uuring teostatakse vastavalt uuringu meetodile ja kooskõlas aparatuuriga kaasas olevale juhendile.

• Ülesvõtete tegemise ajal on patsient istuvas või lamavas asendis. Patsiendi kaitseks kasutatakse kiirguskaitsevahendeid. Röntgenaparaadi tuubus asetatakse vastu põske ja positsioneeritakse asendisse, mis võimaldab teostada ülesvõtte vajalikust hambast. Kujutise vastuvõtja suus hoidmiseks ja röntgentoru õigesse asendisse fikseerimiseks on soovituslik kasutada abivahendeid/hoidikuid. Ülesvõtte teostamise ajaks liigub kabineti personal varjeseseina taha või väljub ruumist. Juhul kui ülesvõtte tegija seisab protseduuri tegemise ajal patsiendi juures, peab ta kasutama kiirguskaitsevahendeid (nt kaitsepõll).

• Soovitavad uuringuparameetrid:

o Ülesvõtte ekspositsiooniparameetrid määratakse vastavalt kasutuses olevale aparaadile.

o Ülahammaste puhul kalle kraniokaudaalselt, alahammaste puhul kalle kaudokraniaalselt.

• Ülesvõtted töödeldakse tööjaamas ja saadetakse pildipanka või, kui uuringu arhiveerimine on seadistatud automaatseks, veendutakse, et uuring on saadetud pildipanka.

• Pärast uuringu teostamist puhastatakse kasutuses olnud pinnad ja aparatuur selleks ettenähtud puhastusvahenditega.

KVALITEETSE PROTSEDUURI KRITEERIUMID

• Ülesvõttel on selgesti reprodutseeritav kogu hammas ilma moonutusteta.

• Hamba ja juurekanalite kontuurid on teravad, hinnatav on hamba luustruktuur ja periapikaalne lõualuukude.

INTERPRETEERIMINE, VASTUS  JA DOKUMENTEERIMINE

Ülesvõtte interpreteerib ja vastuse vormistab raviarst.

NÕUDED SEADMETELE

Spetsiaalne hambaröntgeni aparatuur, millel on ristkülikukujuline kollimatsioon.