Kiirgustegevuse põhjendus ja iseloomustus

Röntgenülesvõtete tegemine on haiguse diagnoosimise eesmärgil kaasaegse ja kvaliteetse hambraviteenuse lahutamatu osa.

Röntgenograafia on röntgenkiirgust kasutav kuvamismeetod, mis võimaldab saada projektsioonkujutise uuritavast piirkonnast. Ortopantomograafia on kahemõõtmelise vaatega panoraamröntgenülesvõte, kus saadakse ülevaade kogu hammaskonnast, üla- ja alalõualuust, alalõualiigestest. Koonuskimptomograafia on röntgenkiirgust kasutav kuvamismeetod, mis võimaldab saada kujutist lõikude kaupa uuritavast piirkonnast. Erinevalt kahemõõtmelisest kujutisest annab 3D uuring kolmemõõtmelistest anatoomilistest struktuuridest täpse, vähendamata kujutise. 3D uuringul on mõõteviga kõigest 3-8 %, mis 10 mm kohta on umbes 0,5 mm. Suurem informatsiooni hulk on oluline diagnostiline materjal.

Intraoraalse röntgenülesvõtte näidustused:

1. Hambajuurte asendi hindamine, hamba anatoomia hindamine

2. Periapikaalne põletik

3. Karioosse kahjustuse hindamine

4. Endodontiline ravi võimaluse hindamine

5. Kirurgilise raviprotseduuri eelne hindamine

6. Ravietappide hindamine.

Ortopantomograafia näidustused:

1. Hambumuse kontroll

2. Hambajuurte piirkonna muutused (periapikaalsed põletikud, radikulaartsüst)

3. Periodontiit

4. Kirurgilise hambaravi või muude stomatoloogiliste protseduuride eelselt

5. Hambaproteesimise ja ortodontilise ravi planeerimine

6. Murd, valu, paistetus

7. Kasvaja

8. Süljenäärme kivi

9. Temporomandibulaarliigeste muutused

10. Postoperatiivne jälgimine

11. Pea ja kaela neuroloogilise patoloogia diferentsiaaldiagnostika

12. Teadmata põhjusega hamba puudmine, ebatavaline hamba morfoloogia või lõikumine

13. Hammaste liikuvus.

Koonuskimptomograafia näidustused:

Endodontia

Periapikaalsed muutused, kui need ei ole tavalise röntgenuuringuga piisavalt täpselt sedastatavad.

Kõverad juured, lisajuured ja –kanalid.

Juuremurrud, mida tavaliselt ei ole võimalik avastada kahemõõtmelise uuringuga.

Juureresorptsioon, näiteks pärast hambatraumat.

Parodontaalsete luumuutuste visualiseerumine, mis on tavalise rö-ülesvõttega võimatu.

Parodontoloogia

Proteetika

Tugihammaste hindamine (juurepinnad, furkatsioonid).

Luu hulga ja kvaliteedi hindamine implantaatidele toetuva ja äravõetava proteesi puhul.

Implantaatproteeside virtuaalne planeerimine

3D uuringu põhjal operatsiooniplaatide valmistamine, CAD/CAM – tehnoloogial põhinevate proteeside valmistamine.

Kirurgia

Lõualuude traumade diagnostika: hamba juure murrud, alveolaarjätke murrud.

Luusisesed patoloogiad: odontogeensed tuumorid, periapikaalsed muutused, ostiit, osteomüeliit, osteoporoos.

Süljekivide avastamine.

Hammaste asendi anomaaliad.

Peetunud tarkusehammaste eemaldamise planeerimine juhul, kui hammas on alalõuanärvi lähedal.

Põskkoopasse sattunud hambajuure avastamine.

Põskkoopa patoloogiate diagnoosimine.

Närvide kulgemise ja väljumiskoha hindamine implantaatidele toetuva ja äravõetava proteesi puhul.

Implantoloogia

Luu ja ümbritsevate struktuuride visualiseerimine ja mõõtmine, implantaatide virtuaalne planeerimine ja operatsioonišablooni valmistamine.

Luu augmentatsiooni vajaduse hindamine ja metoodika valimine.

Proteetilisest vajadusest lähtuv implantaatide planeerimine: implantaadi suuruse, asukoha ja suuna määramine.

Vastunäidustused:

Vastunäidustused intraoraalsel röntgenülesvõttel puuduvad. Ortopantomograafiat ja koonuskimptomograafiat vältida rasedal röntgenkiirguse kasutamist potentsiaalse loodet kahjustava toime tõttu.

Täpsemad suunamisjuhised ja õigustused intraoraalsete ning pantomograafia uuringute tegemiseks on kirjeldatud Euroopa Komisjoni kiirguskaitsejuhendis nr 136 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/136.pdf).

Suunamisjuhised ja õigustused koonuskimptomograafia teostamiseks on kirjeldatud Euroopa Komisjoni kiirguskaitsejuhendis nr 172 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/172.pdf).

Nende juhendite kohaselt on intraoraalse röntgenülesvõtte tegemisel patsiendi efektiivdoos vahemikus 1-8,3 µSv, ortopantomograafia korral 3,85-30 µSv ja koonuskimptomograafia korral 11-1073 µSv. Keskmised kiirgustöötajate isikudoosid jäävad vahemikku 0,1-0,2 mSv/a. Võrreldes patsiendidoosi ja kiirgustöötajate doosi loodusliku kiirgusfooniga 2 mSv/a või 6,5 µSv päevas ning arvestades vähitekke riskikoefitsienti 4,1%/Sv on tegemist väga väikese riskiga.

Mainitud juhendid võtavad arvesse erinevaid teadusartikleid, kaalutud on kasu ja kahju suhet ning leitud, et teatud raviprotseduuride tegemisel ja kiirgusohutusnõuete järgimisel on röntgenkiirguse kasutamine parim võimalik valik.